Руководство пользователя УОО

ФОБОС 3 УО-1А(УО 1/1А)

- Сдача объекта под охрану.

Сдача объекта под охрану с помощью магнитного ключа , занесенного в память УОО, производится в следующем порядке:

- закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели;

- взять устройство под охрану с помощью магнитного ключа касанием считывателя. Взятие необходимо проводить при опущенной на рычаг телефонной трубке. При этом световой индикатор должен светиться ровным красным светом, выносной светодиод должен кратковременно включиться, звуковой сигнализатор должен кратковременно включиться;

- за время, не превышающее 2мин. с момента касания магнитным кличем считывателя, выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь. Через 30 сек. с момента закрытия двери выносной светодиод должен засветиться ровным светом и кратковременно включится встроенный звуковой сигнализатор. Устройство переходит в дежурный режим работы и контролирует шлейфы. На пульт будет передан условный номер магнитного ключа, которым объект был взят под охрану.

II. Снятие объекта с охраны.

Снятие объекта с охраны при вскрытии помещения производится в следующем порядке:

- открыть входную дверь, при этом световой индикатор красного цвета должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор,
выносной светодиод  будет светиться прерывистым светом;

- в течение 30 сек. после открытия двери снять устройство с охраны касанием магнитным кличем встроенного считывателя. При этом встроенный индикатор должен светится зеленым светом, выносной светодиод  должен быть выключен, звуковой сигнализатор должен быть выключен. На пульт будет передан  условный номер магнитного ключа, которым объект был снят с охраны.