ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО УО-3К СПИ "ФОБОС-3" ШЛИГ.425632.002

Инструкция пользователя.

I. Сдачу объекта под охрану при помощи встроенной клавиатуры производить в следующей последовательности:

- привести шлейфы в исправное состояние, для чего закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели, положить трубку телефонного аппарата;

- взять прибор под охрану путем набора кода взятия/снятия на клавиатуре и нажатия клавиши ВВОД. При этом индикаторы охранных шлейфов, выносной индикатор и встроенный звуковой сигнализатор устройства будут включаться в прерывистом режиме: 0,25 сек включен. 1,75 сек выключен. В случае, если какой-нибудь шлейф нарушен, соответствующий индикатор будет включаться с частотой 1 Гц. В течении заранее запрограммированного времени задержки на выход (30, 60 или 120 сек.) покинуть помещение. По окончании времени задержки встроенный звуковой сигнализатор выключится, включатся индикаторы шлейфов и выносной индикатор. Устройство находится на охране и контролирует все шлейфы. На пульт передается информация о взятии на охрану с номером хозоргана.

II.	Снятие объекта с охраны при помощи встроенной клавиатуры производить в следующей последовательности:

1)	открыть входную дверь, при этом индикатор соответствующего шлейфа
должен  перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор будет светиться прерывистым светом;

2)	в течении 30 с после открытия двери снять устройство с охраны путем   набора   на   клавиатуре   устройства   кода   взятия/снятия   и   нажатия клавиши ВВОД. При этом индикаторы охранных  шлейфов, внешний индикатор и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться.    На пульт будет
передано сообщение о снятии с охраны и условный номер хозоргана, который снял объект с охраны.

III.	Снятие объекта под принуждением производить в следующей последовательности:

1) открыть входную дверь, при этом индикатор соответствующего шлейфа должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор будет светиться прерывистым светом; в течении 30 с после открытия двери набрать на клавиатуре устройства код снятия под принуждением и нажать клавишу ВВОД. Код снятия под принуждением программируется при установке устройства, либо используется код, отличающийся от кода взятия/снятия на единицу, например для   кода взятия/снятия "123" код   снятия под принуждением будет "122" или "124". При этом индикаторы охранных шлейфов, внешний индикатор и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться.  На пульт будет передано сообщение о тревоге; для сброса тревоги и возврата устройства в состояние "снят" набрать на клавиатуре устройства код взятия/снятия и нажать клавишу ВВОД.

IV. Смена кодов пользования производится работником обслуживающей организации по ТО.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а)	проверку внешнего состояния прибора;

б)	проверку работоспособности прибора;

в) проверку надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.